长春金融高等专科学校现代教育中心

机房安全管理制度

文档修订摘要

| 日期 | 版本 | 作者/修改者 | 修订类型 | 描述 | 审批者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V1.0 |  |  |  |  |

目 录

1 概述	1

1.1 目的	1

1.2 范围	1

2 人员和职责	1

3 内容	1

3.1 机房区域管理	1

3.2 机房安全管理	3

3.3 机房用电设施管理	5

3.4 机房消防系统	6

3.5 机房、办公环境条件和服务	6

4 相关记录	8

5 相关文件	9

6 附则	9

机房安全管理制度

# 1 概述

## 目的

为规范机房的使用和管理，保证机房保持良好的生产环境和秩序，确保机房设备、运行安全，保障机房工作人员和财产安全，依据相关文件规定，特制定本制度。

## 范围

本制度适用于长春金融高等专科学校现代教育中心机房和长春金融高等专科学校现代教育中心办公室环境，和在上述机房区域从事维护工作的所有人员，以及在上述机房区域进行设备安装、施工的各种活动。

# 2 人员和职责

- 长春金融高等专科学校现代教育中心系统运营部负责统一管理机房区域的人员与设备物资的出入、机房施工改造与设备安装、线缆布放，负责动力环境设施和安全保障系统的维护，负责接待访客参观；

- 长春金融高等专科学校现代教育中心系统运营部指定相应人员作为机房管理员。机房管理员在授权的范围内，在遵守本管理制度的前提下，对机房设备等进行管理；

- 机房管理员每天对机房进行巡值，并填写《机房设备巡检记录表》；

- 在与合同方签署合同时，应将本管理制度的有关规定与客户确认，并作为合同的附件之一。

# 3 内容

## 3.1 机房区域管理

- 门禁卡使用规定

- 所有人员一律凭门禁卡进出机房，请持卡人务必随身携带门禁卡。

- 门禁卡只限本人使用，如发现借用他人将做详细记录（包括丢失、损坏等情况）即《门禁卡记录单》，并纳入考核。

- 持卡人要爱护并保管好自己的门禁卡，不准乱涂乱抹，不能丢失损坏，如有丢失损坏需到机房管理员处先注销掉门禁卡号，然后再填写《门禁卡记录单》。机房管理员将办理各种手续并下发给丢失损坏者。

- 持卡人不允许领外来人员进入机房，如有业务交流应执行审批流程并进行登记后方可进入。

- 调离人员要主动到机房管理员处办理交卡及注销手续

- 人员的出入管理

- 所有进入机房区域的人员均须在机房填写《机房人员出入登记表》，并有义务按照陪同人员要求出示自己的身份证件。对于拒绝按照要求填写记录或填写字迹模糊不清者，以及不能出示有效证件证明自己身份者，陪同人员有权拒绝其进入机房区域。

- 无权限员工除在该表上登记外，其登记须由有权限员工签署，并陪同进入机房区域；

- 有权限人员在陪同无权限员工进入机房或陪同第三方人员进入机房前，有义务在《机房人员出入登记表》上署名。

- 原则上谢绝个人参观，参观必须由有关人员陪同。参观人员和参观内容必须得到机房领导审核批准方可进入机房

- 陪同人员负责把与参观有关的申请材料（如人员、时间、参观内容、是否需要拍照等）送达有关部门的管理人员审批。

- 在参观之前提前通知机房管理员。

- 未经安全管理人员或部门领导同意，任何人不得拍照。如果需要拍照则提前通知机房管理人员并确认拍照范围及内容。

- 《机房人员出入登记表》由机房管理员装订保管。

- 物品和设备的出入管理

- 物品和设备出入机房区域均须按照规定填写《外来设备带入机房审批表》和《设备带出机房审批表》。出入登记物品包括服务器、通信设备等。如需在机房区域使用自带的移动存储介质或能够实现移动存储功能的设备时，还填写《机房移动存储介质使用申请表》并通过相关负责人署名并同意后方可使用。

- 人员进入机房后需遵照《机房安全管理制度》，如有违反则视情节轻重进行相应处罚。

- 进入机房的任何设备首先必须得到领导的许可，并要有购买合同和销售合同，否则一律不准进入机房，允许进入的设备必须要清晰明确地填写《外来设备带入机房审批表》，由领导签字后方可进入机房，然后按照机房管理员指定位置放置、安装。对于长期放置或临时放置超过1个月的设备都需要填写配置项信息，纳入配置管理。

- 移出机房设备管理员必须先填写《设备带出机房审批表》，经相关人员批准后方可带出机房。

- 借出：必须先走变更设备转移变更流程，填写《设备带出机房审批表》。

- 报废：管理员确定设备报废后，走设备报废变更流程后，将报废设备移至指定位置；

- 未经许可任何人不得私自移动或破坏机房内的任何设备及其附属部件，也不得将设备私自挪做它用。机房内设备更换位置必须按照变更流程操作执行，相关负责人审批后方可变动。

- 在机房内调试设备完毕后，所用显示器、网线、桌椅、键盘、鼠标及其它工具必须立即归回原位，不得随处放置。

- 厂商或客户测试设备进入机房，若不超过1个月则需要填写《外来设备带入机房审批表》，之后必须按时移出机房，此类测试设备不需要进配置管理。

- 机房管理员每天一次巡视设备状态灯、指示灯。发现有红灯或黄灯报警用邮件的方式发给各管理员个人并电话通知。

- 机房出入登记

- 机房应设立《机房人员出入登记表》，任何人员进入机房均必须登记出入的时间和工作内容，填写记录要工整，清晰。《机房人员出入登记表》由机房管理员负责检查，按月装订成册，并负责保管，保存期不少于12个月。

- 机房巡检

- 机房管理部门值班人员严格按照机房安全巡检计划，定期对设备进行全面巡检，并做出详尽的巡检报告并存档备案并填写《机房设备巡检记录表》。

## 3.2 机房安全管理

- 机房安全注意事项

- 进入机房的人员不得在机房区域内喧哗打闹，不得随意触动各种安全设施（摄像、门禁、报警装置、消防监测器及各类消防器材等），不得随意触动机房动力环境设施。

- 除搬运设备需要外，不得堵住机房防火门。

- 严禁任何人携带易燃易爆、挥发性物质和其他危险品进入机房区域。

- 未经有关领导的许可，不得在机房现场拍照。

- 机房区域（含机房附近办公区域）内严禁吸烟，禁止将食物和饮料带入机房，禁止在机房饮水（特别是机房放置区域）。

- 无特殊作业证明，未经审核批准，严禁在机房内从事消防、暖通、电气焊等特殊作业。

- 保密

- 机房维护人员应严格遵守技术安全和通信保密的有关规定，未经领导同意,不得擅自将机房内专用图纸、资料、仪表等带出机房。

- 信息中心内的人员不得私自向外泄漏网络拓扑结构、设备配置参数、网络用户等其他保密的资料文档。

- 不同岗位人员不得超越权限使用或者盗取别人的密码和其他资料。信息中心内所有设备都要求有口令设置，而且要求满足安全要求，并且要求定期对口令进行更新。

- 严格控制远程用户尤其是外部用户的操作。

- 保护一切用户合法的帐号资料和信息，并且要专人专用，防止泄漏。

- 禁止将信息中心内未经检查而且带有机密信息的设备带出机房。除非将其进行了必要的安全处理。

- 对于涉及保密的媒体及其介质要严格保管和存放，要求有专人保管，同时履行严格的借用手续。

- 严禁泄露所管理的客户及应用资料。

- 物理环境保密：所有物理环境要有具体负责人，不允许用自己的门禁卡给别人开门，参观人员不经允许不得动用任何设备、物品、工具等，也不许观看设备任何信息。

- 软环境保密：任何人员不得泄露机房各方面安全信息。如因工作需要，必须先征得领导同意后方可操作。

- 机房工作陪同人员

所有机房工作均须有机房管理部门指定的人员陪同。陪同人员应由该工程相关人员组成，负责施工、工作期间的内部协调和施工过程安全监督。

- 物品存放

机房内原则上不允许堆放备件、仪表、包装箱和其他杂物。必须暂时放置机房内的测试物品和工具，不论临时或长期形式，必须经机房管理人员签字确认，并按照管理人员所指定的位置存放，并作好明显的标注。

- 机房防雷

机房环境、电源及防雷接地应满足《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（CECS 72:97）有关要求。防雷接地可单独接地或同大楼共用接地体。接地要求每个配线柜都应单独引线至接地体，保护地线的接地电阻值，单独设置接地体时，不应大于2欧姆；采用同大楼共用接地体时，不应大于1欧姆。机房防雷系统应满足执行10/350us坡形，可防护雷电流150kA对建筑物的破坏。建筑物内部的计算机机房用电器可承受 10/350us 75kA的雷电流的冲击[IEC1312的标准]。

## 3.3 机房用电设施管理

- 新增设备用电

机房新装用电设备前，使用单位须会同设计单位及机房管理部门进行需求沟通和现场查勘，形成设计方案。并将设计文件提交长春金融高等专科学校现代教育中心系统运营部，以便进行现场安装配合。

- 临时用电

- 在机房内临时用电必须经过主管领导的许可才能进行施工或测试工作。

- 为保证设备运行安全，不得从机柜引接电源及电源插板。

- 安全措施

用电人员须落实现场具有完备的安全措施。用电设备满足用电条件后，须填写详细《机房人员出入登记表》，在该表中说明工作情况和设备状态经相关人员的检查确认后方可加电。

- 倒闸操作

- 施工中需要倒闸、断电时，应将所接电源断开，并做好安全隔离措施，在机房管理部门、陪同人员、专业技术人员多方确认后，没有安全隐患后方可离开现场。

- 无论当日工作是否完毕，工作人员应及时清扫整理现场，清点工具，断开所接临时电源，相关用具全部带离机房。

## 3.4 机房消防系统

- 知识与技能

机房管理人员、维护值班人员和陪同人员应懂得防火知识，掌握灭火技能，熟悉逃生通道，熟悉本岗位的防火责任，会扑救初起火灾；发生火灾会报警，并有组织现场人员及时疏散的责任。

- 消防器材

消防器材应放置在明显和便于取用的地方，设专人管理，定期检查维修，保证其完好性。

- 消防系统维护

- 机房专用消防系统由系统运营部负责维护。

- 消防系统维护人员应对系统设计、施工、调试和竣工验收的情况有全面的了解，熟悉系统性能、维护方法和操作规程。

- 消防系统维护单位应按要求和维护规程定期做好系统的检查和维护，同时做好维护记录，接受消防管理部门的定期检验。

- 消防演练

机房管理部门定期组织消防疏散演习，组织驻地员工接受消防知识和技能的培训。

## 3.5 机房、办公环境条件和服务

- 温湿度

机房内温、湿度应满足下列要求：

- 开机时机房内的温、湿度，应符合下表的规定。

| 级 别 | 夏 季 （温度） | 冬 季 （温度） | 夏 季 （相对湿度） | 冬 季 （相对湿度） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 级 | 23 ±2 ℃ | 20±2 | 45%-65% | 40%-70% |
| B 级 | 18-28℃ | 18-28℃ | 40%-70% | 40%-70% |

温度变化率：<5℃\h 并不得结露；<10℃/h 并不得结露

- 停机时机房内的温、湿度，应符合表2的规定

| 级 别 | 夏 季 （温度） | 冬 季 （温度） | 夏 季 （相对湿度） | 冬 季 （相对湿度） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 级 | 5-35℃ | 5-35℃ | 40%-70% |  |
| B 级 | 5-35℃ | 5-35℃ | 20%-80% |  |

温度变化率：<5℃/h并不得结露；<10℃/h并不得结露

开机时主机房的温、湿度应执行A级，基本工作间可根据设备要求按A、B两级执行，其它辅助房间应按工艺要求确定。

- 如机房管理员发现机房温湿度异常时，要及时通知维修厂商及设备维护人员。

- 机房管理员应按规定的频率，对环境洁净度、湿度、温度、通信设备运行数据等进行记录，并填写《机房设备巡检记录表》。

- 环境监控系统和门禁系统

- 环境监控系统的数据一般保存不短于30天。

- 机房保洁

机房管理员要定期组织人员对机房进行清扫，清扫范围见下表。机房管理员有义务保持机房的整洁。

- 所有进入机房人员必须换上清洁拖鞋或者穿上鞋套。

- 所有人员必须保持机房的环境卫生，严禁一切随意在墙壁、玻璃等处乱涂、做标记等破坏中心环境卫生和形象的行为。

- 任何人不得在机房内吃东西。

- 需要在机房安装调试的机器或者其他网络设备，工作完成后，必须将因工作带来的“垃圾”负责清扫干净。

- 对机房进行环境卫生清扫工。

- 定期对机房内的网络设备，服务器等其他辅助设备进行除尘等清扫。

- 定期对空调内的空调压缩机水罐、过滤净化设备进行清洗或者更换。

- 机房要求每隔2周进行一次机房卫生大打扫。

- 动力系统

- 保证为每个通信机柜或服务器机柜提供机房专用UPS供电电源（直流或交流）。

- 供电系统的可用率必须达到当前需要。

- 布线管理

- 进入信息处理设施的电源和通信线路宜在地下或桥架上，若可能，或提供足够的可替换的保护；

- 网络布缆要免受未授权窃听或损坏，例如，利用电缆管道避开公众区域；

- 为了防止干扰，电源电缆要与通信电缆分开；

- 使用清晰的可识别的电缆和设备记号，以使处理失误最小化，例如，错误网络电缆的意外配线；

- 使用文件化配线列表减少失误的可能性；

- 对于敏感的或关键的系统，更进一步的控制考虑应包括：

- 在检查点和终接点处安装铠装电缆管道和上锁的房间或盒子；

- 使用可替换的路由选择和/或传输介质，以提供适当的安全措施；

- 使用纤维光缆；

- 使用电磁防辐射装置保护电缆；

- 对于电缆连接的未授权装置要主动实施技术清除、物理检查；

- 控制对配线盘和电缆室的访问；

- 设备安装的一般要求

- 为提高资源利用率，需要安装在服务器机柜中的设备，一般应采用机架式安装方式，未经机房管理部门允许，不得安装塔式设备。每台设备之间一般应留1U－2U的间距。

- 需要在机柜中安装维护终端的。

- 机房应设置符合国家相关标准的环形接地体，设备机柜（及机柜的安装机座）应与机房接地保持良好的联接。

- 需要增设机柜（光、电）配线模块时，应采用指定的品牌和型号。

- 除必须使用厂家原配的专用机柜外，综合网络机柜和服务器机柜应采购与现有机柜技术条件一致的机柜，以保持机房的规范性。

# 4 相关记录

- 《机房设备巡检记录表》

- 《机房人员出入登记表》

- 《外来设备带入机房审批表》

- 《机房设备带出审批表》

# 5 相关文件

- 《信息安全策略》

- 《授权审批管理制度》

- 《设备安全管理制度》

# 6 附则

1.	本管理规定自发布之日起开始实施；

2.	本管理规定的解释和修改权属于信息安全领导小组；

3.	信息安全领导小组每年统一检查和评估本管理规定，并做出适当更新。