附件4：              货物需求及技术规格一览表

| 序号 | 货物名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚交换机（ RG-S5750C-28GT4XS-H） | 固化端口：≥28个10/100/1000Mbps电口，≥4个SFP+光口 设备可提供2个扩展槽 交换容量≥598Gbps 包转发率≥222Mpps 整机采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率≤70W 为提升设备适应环境的能力，保证寿命更长，要求所投产品必须涂装三防漆，充分提升设备防腐蚀能力，符合GB-T2423.51-2000标准，需提供第三方权威机构测试报告； 要求所投设备MAC地址≥64K， 要求所投设备ARP表项≥20K 支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+ 支持 IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持基本的QinQ，支持灵活的QinQ 支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6 支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取 支持IP标准、IP扩展、MAC扩展、专家级、ACL80、IPV6ACL、基于VLAN、基于端口、基于协议、基于全局等方式的访问控制列表；且支持ACL Logging、ACL Counter、ACL Remark、ACL重定向； 支持基于端口的出方向和入方向限速，限端口速粒度≤64Kbps； 支持基于流的出方向和入方向限速，且流限速粒度≤8Kbps； 要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN 要求所投设备支持基本和灵活QinQ特性，且能够支持1：1和N：1 VLAN交换； 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。 要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。 支持虚拟化功能 （通过堆叠模块或非堆叠模块两种方法实现） 要求所投产品支持ITU-TG.8032ERPS 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。 要求所投产品支持端口休眠； | 1台 |
|  |  | 要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发； 要求所投产品支持智能温控功能，支持风扇自动调速、风扇故障检测、风扇状态查询等操作； 要求所投产品必须支持线缆检测，可对线路进行正常、短路、断路、半断开状态进行检测，且能够检测到线缆发生故障的具体位置； 要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能 支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web 提供工信部IPv4/IPv6 三层设备进网许可证复印件 配置冗余双电电源 配置2个千兆单模光模块 |  |
| 2 | 无线控制器授权扩容 | 对学校原有无线控制器的授权数进行扩容 至少增加32个普通AP的授权 | 1套 |
| 3 | AP主机（ RG-AM5528） | 24个千兆POE端口，可以支持24个微AP并对微AP进行远程供电 上行千兆电口≥2个，万兆SFP+光口≥2个 支持简化部署，主AP和微AP可以通过网线链接传输数据，最大支持100米网线部署 支持统一管理，微AP上电后识别为主AP的射频卡，微AP无需单独管理，无需单独授权 支持有线/无线逻辑隔离和基于不同vlan的数据转发 为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用 支持对无线终端负载均衡，支持本地数据转发。 支持组播，支持IGMP Snooping/MLD Snooping 支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问。 支持无线用户二层隔离、基于SSID的无线用户隔离。 支持IPv6技术，包括报文透传,IPv6终端接入认证 支持PSK、WEB、802.1X、MAC、WAPI等认证方式 支持SNMP,支持SYSLOG | 5台 |
| 4 | 微AP（RG-MAP552-W） | 支持双路双频双流802.11ac，同时提供两条流的802.11ac（867Mbps）和802.11n（300Mbps）接入性能 1个上联千兆电口，支持poe供电，4个下联LAN口，可下联有线终端 面板AP形态，可嵌入86面板盒安装 | 90台 |
|  |  | 考虑安装后的美观度，安装后突出墙面部分不得超过24mm 支持简化部署，主AP和微AP可以通过网线链接传输数据，最大支持100米网线部署 微AP发射功率≤100mv，房间内2.4G/5G无线信号强度均≥-60 dbm 支持统一管理，微AP上电后识别为主AP的射频卡，微AP无需单独管理，无需单独授权 支持5G优先功能，在双频模式下优先引导用户使用5Ghz频段，保证802.11ac/an网卡的用户高性能接入 支持对无线终端负载均衡，支持本地数据转发 支持组播，支持IGMP Snooping/MLD Snooping 支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问 支持无线用户二层隔离、基于SSID的无线用户隔离。 支持IPv6技术，包括报文透传,IPv6终端接入认证 支持PSK、WEB、802.1X、MAC、WAPI等认证方式 支持SNMP,支持SYSLOG |  |
| 5 | 放装AP1（ RG-AP530-I） | - 支持标准的802.11ac协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式 - 设备采用内置智能天线 - 支持3条空间流,单频最大接入速率≥1300Mbps,整机最大接入速率≥1900Mbps - 5G11ac最大吞吐量≥900Mbps，有权威第三方测试机构Tolly实验室测试802.11ac的吞吐量不小于920Mbps并提供tolly相关测试报告 - 2个10/100/1000Base-T以太网上联端口 - 发射功率≤100mw - 支持标准的802.3at协议进行PoE+供电，也可支持本地电源供电 - 单个AP可支持≥32个SSID - 设备与无线控制器配合，支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问 - 为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用，保证无线用户正常使用，保留测试权利 - 支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信 - 支持IPv6技术，包括IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证，保留测试权利 - 为便于后期的管理，要求无线接入点须和网络管理系统进行联动，可以通过网管软件进行配置和拓扑发现，并能进行状态监测和告警，还能实现有线无线一体化网管平台 | - 3台 |
|  |  | - 提供无线电发射设备型号核准证复印件 - 配置单端口以太网供电适配器（千兆端口、支持802.3at协议标准供电） |  |
| 6 | 放装AP2（ RG-AP520） | 支持标准的802.11ac协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式 支持2条空间流,单频最大接入速率≥867Mbps,整机最大接入速率≥1167Mbps 防护等级 IP41 发射功率≤20dBm 1个10/100/1000Base-T以太网口，支持POE供电 支持PoE以太网供电（支持802.3af/802.3at兼容供电），整机功耗小于12.95w，也可支持本地电源供电 单个AP可支持≥32个SSID 设备与无线控制器配合，支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问 为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用， 支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信 支持IPv6技术，包括IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证， 支持无线频谱分析,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响 为便于后期的管理，要求无线接入点须和网络管理系统进行联动，可以通过网管软件进行配置和拓扑发现，并能进行状态监测和告警，还能实现有线无线一体化网管平台 提供无线电发射设备型号核准证复印件 配置单端口以太网供电适配器（千兆端口、支持802.3af协议标准供电） | 4台 |
| 7 | 汇聚交换机2（ RG-S2928G-E） | 交换容量≥256Gbps 转发性能≥50Mpps 固化10/100/1000M以太网端口≥24，非复用SFP千兆光接口≥4个，最大可用千兆口≥28 配置及日志存储等简化维护和管理，支持USB端口 支持IPv4和IPv6的三层路由和组播功能 支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取 支持同时开启IPv4、IPv6 ACL、802.1X认证、web认证、防ARP欺骗，CPU保护功能同时开启，不会相互冲突、制约。 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术，要求提供官网截图。 | 3台 |
|  |  | 要求所投产品支持防雷等级≥8KV，以权威机构出击的第三方测试报告为准； 支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP |  |
| 8 | 单模光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） | 2块 |
| 9 | 网线 | 一舟六类非屏蔽双绞线 | 24箱 |
| 10 | 配线架 | 爱普6类 24口配线架 | 4个 |
| 11 | 理线架 | 爱普19"理线架 | 4个 |
| 12 | 水晶头 | 爱普6类水晶头 | 2盒 |
| 13 | 网络跳线 | 爱普1米六类网络跳线 | 100条 |
| 14 | 光纤跳线 | 爱普单模3米/对 | 2对 |
| 15 | 机柜 | 一舟0.6米壁挂网络机柜，厚壁 | 2台 |
| 16 | 施工 | 综合布线，设备安装调试，含安装辅料 | 1项 |

质量保证期:3年

交货时间:合同签订之后3天

交货地点:长春金融高等专科学校

交货方式: 中标人负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格